OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO ZAZIDAVO SN2 ZREČE (OBMOČJE OPN: UN1/093)

Ljubljana, maj 2017

|  | ## PODATKI O PRIPRAVI OPPN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv prostorskega akta: | OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO ZAZIDAVO SN2 ZREČE (OBMOČJE OPN: UN1/093) |  |  |
| Investitor prostorskega akta: | OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče |  |  |
| Pripravljavec prostorskega akta: | OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče |  |  |
| Izdelovalec prostorskega akta: | API ARHITEKTI d.o.o. Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana Direktor: Damjan BURCAR, u.d.i.a. |  |  |
| Odgovorni vodja izdelave prostorskega akta: | Damjan BURCAR, u.d.i.a. Id. št. pri ZAPS: A – 1276 |  |  |
| ### Organ, ki bo prostorski akt sprejel | ### OBČINSKI SVET OBČINE ZREČE Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče |  | ### Župan Občine Zreče ### mag. Boris Podvršnik |
| Podatki o objavi prostorskega akta v Uradnem listu |  | Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2017 z dne 19.5.2017. |  |

|  | ## KAZALO |  |
| --- | --- | --- |
| Naslovnica |  |  |
| Podatki o pripravi OPPN |  |  |
| Kazalo vsebine |  |  |
| Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oz. podatkov o prostorski ureditvi |  |  |
| Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca |  |  |
| Tekstualni del (odlok) |
| Grafični del |  |  |
| 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege območja urejanja na širšem območju | M 1:2000 |
| 2 | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem | M 1:2000 |
| 3 | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1:2500 |
| 4 | Zazidalna oziroma ureditvena situacija | M 1:1000 |
| 5 | Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro | M 1:1000 |
| 6 | Tipični prerez območja urejanja | M 1:1000 |
| 7 | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave in ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | M 1:1000 |
| 8 | Načrt parcelacije | M 1:1000 |
| Priloge |  |  |
|  | Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov |  |
|  | Prikaz stanja prostora |  |
|  | Strokovne podlage |  |
|  | Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta |  |
|  | Mnenja nosilcev urejanja prostora |  |
|  | Povzetek za javnost |  |

|  | POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZ. PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI |
| --- | --- |
|  | Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/15, 24/16, 28/16-popr.). Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je znotraj poselitvenega območja z namensko rabo SS (stanovanjske površine) znotraj enote urejanja UN1/093. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt je izdelal Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana , št. projekta OP_02.12 (april 2012, dopolnitev, oktober/november 2013, dopolnitev št. 2, december 2013). Obravnavano območje je trenutno v naravi travnik s posameznimi drevesi. Razlog za pripravo OPPN je interes Občine Zreče širitev obstoječega naselja SN1 kot nadaljevanje poselitve. Območje obravnave se nahaja v južnem delu naselja Zreče ob gozdu. Območje je namenjeno stanovanjski gradnji, bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Območje OPPN za stanovanjsko zazidavo SN2 obsega površino cca 1,88 ha v neposredni bližini središča Zreč, natančneje na južnem delu stanovanjskega naselja Zreče. Leži na parcelah št. 88/4 (del), 88/5, 88/8, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/27 in 1401 (del) k.o. 1100 – Zreče ter na parcelah št. 12/1 (del), 12/4 (del) in 12/6 k.o. 1101 – Radana vas. Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven območja urejanja. OSNOVNI PODATKI O PREDVIDENI UREDITVI Velikost predvidenega območja za pripravo OPPN: 18.759,3m² Število stanovanjskih hiš: 22 (od tega dve kot del enega dvojčka) Površine posameznih gradbenih parcel: HIŠA 1 1.029,8 m² HIŠA 2 1.039,8 m² HIŠA 3 693,4 m² HIŠA 4 692,5 m² HIŠA 5 685,1 m² HIŠA 6 668,6 m² HIŠA 7 752,3 m² HIŠA 8 743,4 m² HIŠA 9 709,4 m² HIŠA 10 687,7m² HIŠA 11 765,4m² HIŠA 12 732,7m² HIŠA 13 761,6 m² HIŠA 14 746,3 m² HIŠA 15 640,6 m² HIŠA 16 646,6 m² HIŠA 17 650,4 m² HIŠA 18 650,4 m² HIŠA 19 642,8 m² HIŠA 20 846,1 m² HIŠA 21 700,5m² HIŠA 22 606,7 m² Višinski gabarit: (K)+P+M Horizontalen gabarit: Stanovanjska stavba 9x12 m Nadstrešek za avto 6x6 m Parkirna mesta: 2 pod nadstreškom (pergolo) ali v garaži + do 3 PM na dovozu Skupaj do 5 PM po stanovanjski hiši Bruto površina tipične stanovanjske hiše (brez kleti in garaže): 2x108,0 m² = 216 m² Površina javnega dobra: 2.666,3 m² |

|  | ## IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA |  |
| --- | --- | --- |
| Odgovorni prostorski načrtovalec DAMJAN BURCAR IZJAVLJAM, da je Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče (območje OPN: UN1/093) izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. |  |  |
| Št. projekta: API-668/1042 Ljubljana, maj 2017 |  | DAMJAN BURCAR, u.d.i.a. A – 1276 Žig: Podpis: |

|  | ## ODLOK |
| --- | --- |

|  | ## GRAFIČNI DEL |
| --- | --- |

,

|  | PRILOGE |
| --- | --- |

| Priloga 1 | IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJIH PROSTORSKIH AKTOV |
| --- | --- |
|  | Obravnavano območje ureja: - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/15, 24/16, 28/16-popr.). |
| Priloga 2 | PRIKAZ STANJA PROSTORA |
|  | Osnovni podatki za območje prostorskega akta Velikost območja: Območje obravnave je veliko približno 1,88 ha. Bilanca površin namenske rabe Namenska raba celotnega območja je stavbišče, površina je približno 1,88ha. S prostorskim planskim aktom je območje opredeljeno kot: - Zemljišče območja je namenjeno stanovanjski gradnji, (SS) v površini 1,88 ha. Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi Na obravnavanem območju ni zavarovanih površin. |
| Priloga 3 | STROKOVNE PODLAGE |
|  | Obravnavano območje ureja: - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/15, 24/16, 28/16-popr.). Pri izdelavi OPPN so bile upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage, in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge: - Občinski prostorski načrt Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/15, 24/16, 28/16-popr.), - Geodetski posnetek z dne 17.3.2016, Geofoto d.o.o., Slovenska Bistrica, - Strokovne podlage Sprememba in dopolnitev 2011 za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Zreče, BIRO 2001 Slovenska Bistrica, št. proj.: 18/07-SP, julij 2007, dopolnitev 2009, sprememba januar 2011, - Strokovne podlage za občinske prostorske akte - utemeljitev spremembe osnovne namenske rabe kmetijskega zemljišča v stavbno za razvoj naselja Dobrava, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., št. proj.: 10007, avgust 2011, - Idejna zasnova umestitve stanovanjskih hiš, API arhitekti d.o.o., april 2016 |

| Priloga 4 | OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA |
| --- | --- |

UVODNA POJASNILA

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za namen ureditve stanovanjske zazidave SN2 Zreče se nahaja na južnem delu naselja Zreče. Nahaja se na območju stanovanjskih dejavnosti in predstavlja nadaljevanje poselitve obstoječega  naselja SN1. Obravnavano območje je trenutno nepozidano, v naravi gozd. Širše območje je komunalno opremljeno.

OBMOČJE OPPN

Območje OPPN za stanovanjsko zazidavo SN2 obsega površino cca 1,87 ha v naposredni bližini središča Zreč, natančneje na južnem delu stanovanjskega naselja Zreče. Leži na parcelah št. 88/4 (del), 88/5, 88/8, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/27 in 1401 (del) k.o. 1100 – Zreče ter na parcelah št. 12/1 (del), 12/4 (del) in 12/6 k.o. 1101 – Radana vas. Površina območja meri približno 1,88 ha.

Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven območja urejanja.

INVENTARIZACIJA

Območje obravnavane OPPN predvideva nepozidan del območja z namensko rabo SS (območje stanovanj). Območje je z ostalimi deli prometno povezano po lokalnih cestah v neposredni bližini. Teren na lokaciji ima majhen  padec proti jugovzhodu.

OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

Območje je sestavni del naselja Zreče. Z ostalimi deli Zreč je povezano preko obstoječih cest in poti.

|  | Pogled 1: Pogled na uvoz v območje urejanja, ki je pogozdeno. |
| --- | --- |
|  | Pogled 2: Pogledi na območje urejanja z ulice Ob gozdu, preko niza obstoječih objektov. |

FUNKCIJA OBMOČJA OBRAVNAVE

S prostorskim planskim aktom je območje opredeljeno kot:

Zemljišče območja je namenjeno individualnim stanovanjskim hišam, (SS) v površini cca 1,88 ha.

URBANISTIČNA, KRAJINSKA IN ARHITEKTONSKA ZASNOVA

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja individualnih stanovanjskih hiš (dve združeni v en dvojček), kot nadaljevanje obstoječe poselitve. Severno od lokacije se namreč nahaja obstoječa pozidava naselja individualnih stanovanjskih hiš SN1. Na južni strani nove stanovanjske zazidave se nahaja območje zelenih površin, prekrito z mešanim gozdom, ki predstavlja kvaliteto v prostoru.

Umestitev novih objektov in naprav upošteva lego parcele in reliefa, oblike in lege sosednjih parcel, objektov in naprav, dovozne ceste in ostalo javno infrastrukturo.

POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE

Načrtovani objekti so pomaknjeni proti severni parcelni meji, odpirajo pa se proti jugu ter na ta način maksimalno izrabljajo naravno svetlobo in poglede proti zelenim površinam. Objekti so pomaknjeni proti zahodni meji in tako, kljub ozkim parcelam, omogočajo, da se med posameznimi stavbami nahajajo zasebni prostori z vrtom in teraso na jugu. Za ozelenitev območja se lahko v veliki meri ohranijo posamezna kvalitetnejša obstoječa drevesa.

Vsaka stanovanjska hiša ima ob dostopni cesti nadstrešek za parkiranje dveh vozil. Dodatni dve vozili lahko stojita na dovozu.

OSNOVNI PODATKI O PREDVIDENI UREDITVI

Velikost predvidenega območja za pripravo OPPN: 18.759,3m²

Število stanovanjskih hiš: 22 (od tega dve kot del enega dvojčka)

Površine posameznih gradbenih parcel:

HIŠA 1		1.029,8 m²

HIŠA 2		1.039,8 m²

HIŠA 3		693,4 m²

HIŠA 4		692,5 m²

HIŠA 5		685,1 m²

HIŠA 6		668,6 m²

HIŠA 7		752,3 m²

HIŠA 8		743,4 m²

HIŠA 9		709,4 m²

HIŠA 10		687,7m²

HIŠA 11		765,4m²

HIŠA 12		732,7m²

HIŠA 13		761,6 m²

HIŠA 14		746,3 m²

HIŠA 15		640,6 m²

HIŠA 16		646,6 m²

HIŠA 17		650,4 m²

HIŠA 18		650,4 m²

HIŠA 19		642,8 m²

HIŠA 20		846,1 m²

HIŠA 21		700,5m²

HIŠA 2 2                   606,7 m²

Višiski gabarit: 		(KVišinski gabarit                             (K)+P+M

Horizontalen gabarit: 	Stanovanjska stavba 9x12 m

Nadstrešek za avto 6x6 m

Parkirna mesta: 		2 pod nadstreškom (pergolo) ali v garaži

+ do 3 PM na dovozu

Skupaj do 5 PM po stanovanjski hiši

Bruto površina tipične stanovanjske hiše (brez kleti in garaže):

2x108,0 m² = 216 m²

Površina javnega dobra:	2.666,3 m²

ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

Zemljišče ni komunalno opremljeno. Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna infrastruktura (GJI): Načrtovanje in gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.

Prometno se območje navezuje na javno pot JP986421 Dobroveljska cesta, ki se navezuje na širše prometno omrežje. Do posameznih hiš bodo vodili novi cestni priključki.

Načrtovani stanovanjski objekti bodo oskrbovani s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Za oskrbo s pitno vodo se izvede priključke od predvidenih stavb na javni magistralni vodovod DN90, ki se nahaja severno od območja urejanja podrobnega načrta na zemljišču s parc. št. 95/50 k.o. Zreče.

V bližini obravnavane lokacije poteka obstoječi vod fekalne kanalizacije. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskih objektov na območju podrobnega načrta mora biti v celoti načrtovana in zgrajena vodotesno ločena, fekalna in meteorna kanalizacija. V primeru, da se investitorji posameznih stanovanjskih hiš odločijo za kletno etažo, morajo sami financirati črpališče.

Za izvedbo napajanja predvidenih objektov in naprav  z električno energijo bo potrebno zgraditi nov nizkonapetostni (NN) kabelski izvod iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Zreče 11 (t-610 OE Slovenska Bistrica) do posameznih novih NN priključno merilnih omaric na zemljiških parcelah namenjenim gradnji stanovanjskih objektov. Dokončno lokacijo trase elektroenergetskih vodov in kabelske kanalizacije je potrebno določiti na licu mesta v sodelovanju z OE Slovenska Bistrica.

Zaradi pridobitve prostega NN izvoda v transformatorski postaji TP 20/0,4 kV Zreče 11 (t-610 OE Slovenska Bistrica) je potrebno dograditi NN stikalno ploščo.

Na območju OPPN bo ob predvideni dovozni cesti urejeno novo omrežje javne razsvetljave. Svetilke se postavijo v zelenici ob cesti na kandelabrih višine približno 5 m. Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.

V bližini obravnavanega območja potekajo obstoječi TK vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi in prestaviti. Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se zgradi novo TK omrežje.

V neposredni bližini obravnavanega območja poteka obstoječe distribucijsko srednjetlačno plinovodno omrežje 0,5 bar v cevi PEHD fi 125 mm. Za oskrbo predvidenih stanovanjskih objektov s plinom se zgradi nov priključni plinovod PEHD cev fi 63 mm, ki mora obvezno potekati v cestišču.

Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi individualno za posamezni objekt. Predviden vir ogrevanja je zemeljski plin, sončni kolektorji ali toplotna črpalka, uplinjeni les in drug alternativni vir ogrevanja skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo način ogrevanja na območju Občine Zreče ter se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki urejajo omenjeno področje. Nastale odpadke se zbira ločeno in predaja pooblaščenim zbiralcem oz. predelovalcem ali odstranjevalcem. Način zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Zreče.

Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov se nahaja ob objektih tako, da je mogoč dovoz iz javnega cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko tehnično brezhiben in zavarovan prostor, ki bo posebej oblikovan, skladno z oblikovanjem objekta (nadstrešnica, lesena ograja).

KULTURNA DEDIŠČINA

Na ureditvenem območju ni zavarovanih objektov ali območij kulturne dediščine. Načrtovani posegi bodo izvedeni tako, da bodo v celoti ohranjena razmerja in strukture v obstoječi krajini, hkrati pa bo obvarovana značilna naselbinska, krajinska in arhitekturna tipologija in morfologija.

VAROVANJE OKOLJA

Varstvo pred hrupom

Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, saj gre za stanovanjsko območje.

|  | Nočna raven Ln | Dnevna raven Ld |
| --- | --- | --- |
| Mejne ravni (dBa) | 45 | 55 |
| Kritične ravni (dBa) | 53 | 63 |

Varstvo zraka

Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci in izpustov plinov gradbenih strojev in transportnih vozil v času gradnje, mora investitor zagotoviti vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu ter preprečevati raznos materialov z gradbišča.

Kot energetski vir je načrtovan zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.

Varstvo voda

Padavinske odpadne vode s strešin se odvajajo preko peskolovov v kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji in obratovanju se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih voda.

Varstvo plodne zemlje

Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena, je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.

VAROVANJE NARAVE

Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali naravovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave se posegi načrtujejo in izvajajo tako, da so omejeni na gradbišče in transportne poti.

OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Območje OPPN ni poplavno ogroženo.

Nahaja pa se na območju strogega varovanja, območju zahtevnih zaščitnih ukrepov ter območju običajnih zaščitnih ukrepov. Pri projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite v fazi gradnje in v fazi uporabe.

Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti. Varen umik ljudi je zagotovljen na sosednja zemljišča. Med objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omrežja ali z zadostno kapaciteto vode iz gasilskih vozil.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

Prostorske ureditve, ki jih določa podrobni načrt je mogoče izvajati v celoti ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno.

Posamezne etape ne smejo ovirati uporabe že zgrajenih etap.

| Priloga 5 | MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA |
| --- | --- |
|  | Mnenja za OPPN za stanovanjsko zazidavo SN2 Nosilec urejanja prostora; Mnenja. datum; številka. 1/13; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 13.3.2017; 3401-56/2006/62. 2/13; Zavod za gozdove Slovenije; 9.3.2017; 3407-125/2016. 3/13; MOP, Direkcija RS za vode; 27.4.2017; 35024-16/2017-3. 4/13; MO, Uprava RS za zaščito in reševanje; 22.2.2017; 350-155/2016-4-DGZR. 5/13; Elektro Maribor; 1.3.2017; 3902-9/2017-3. 6/13; Mestni plinovodi Koper; 17.2.2017; 01-17-ZR. 7/13; Telekom Slovenije; 22.2.2017; 76/04-00112201702160156. 8/13; Saubermacher Slovenija d.o.o.; 2.3.2017. 9/13; Občina Zreče - za področje oskrbe s pitno vodo; 9.3.2017; 35113-0016/2017-2. 10/13; Občina Zreče - področje ravnanja z odpadnimi vodami; 10.10.2016; 35113-0018/2017-2. 11/13; Občina Zreče – za področje občinskih cest in javnih površin; 7.3.2017; 35113-0017/2017-2. 12/13; Krajevna skupnost Zreče; 16.8.2016. 13/13; Telemach d.o.o.; 24.2.2017; 060/1-2017. CPVO ni potrebno izvesti ! PRILOGA: KOPIJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA |

| Priloga 6 | POVZETEK ZA JAVNOST |
| --- | --- |
|  | POTEK POSTOPKA SPREJEMANJA PROSTORSKEGA AKTA Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče je izdelan na osnovi pobude in Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/16). K osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja, pridobljena je odločba MOP z ugotovitvijo, da v postopku priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR Območje podrobnega načrta obsega parcele št.: 88/4 (del), 88/5, 88/8, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/27 in 1401 (del) k.o. 1100 – Zreče ter na parcelah št. 12/1 (del), 12/4 (del) in 12/6 k.o. 1101 – Radana vas. Površina območja meri 1,88 ha, nahaja pa se v neposredni bližini središča Zreč, natančneje na južnem delu stanovanjskega naselja Zreče. Območje obravnave je trenutno v naravi večinoma gozd, nahaja pa se znotraj poselitvenega območja z namensko rabo SS (stanovanjske površine) v enoti urejanja UN1/093 in deloma UN1/089. Predmet Občinskega podrobnega prostorskega načrta je: - izgradnja dvajset individualnih prostostoječih stanovanjskih hiš in enega dvojčka, - izgradnja dovozne ceste z navezavo na obstoječe cestno omrežje, - izgradnja gospodarske javne infrastrukture za načrtovane stanovanjske objekte, - odstranitev obstoječega drevja na lokaciji, - ureditev zelenih površin in ukrepov za varovanje bivalnega in naravnega okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč. Načrtovani objekti so osnovne tlorisne dimenzije 12,00 x 9,00 m in prizidek tlorisne dimenzije 6,00 x 6,00 m, povečani ali zmanjšani za dopustno toleranco ±15%. Objekti so zasnovani kot dvo ali tri etažni in imajo vkopano klet (K), pritličje (P) in izkoriščeno podstrešje (M). Prizidki so pritlični, lahko so podkleteni (K+P). Strehe objektov so simetrične dvokapnice naklona 35˚-45˚ ali pa ravne. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE Prometno se območje navezuje na javno pot JP986421 Dobroveljska cesta, ki se navezuje na širše prometno omrežje. Do posameznih hiš bodo vodili novi cestni priključki. Načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječi vodovod, plinovod, meteorno in fekalno kanalizacijo ter telekomunikacijsko omrežje, ki se nahaja v neposredni bližini. Za napajanje predvidenih objektov in naprav na območju podrobnega načrta z električno energijo se zgradi nov nizkonapetostni (NN) kabelski izvod iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Zreče 11 (t-610 OE Slovenska Bistrica) do posameznih novih NN priključno merilnih omaric na zemljiških parcelah, namenjenim gradnji stanovanjskih objektov. Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi individualni za posamezni objekt. Predviden vir ogrevanja je zemeljski plin, sončni kolektorji ali toplotna črpalka, uplinjen les in drug alternativni vir ogrevanja. Na ureditvenem območju ni zavarovanih objektov ali območij kulturne dediščine. |